Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	8

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

3.1.Рельеф	9

3.2.Геологическое строение	9

3.3.Климат	9

3.4.Гидрология	10

3.5. Инженерная подготовка территории	10

4. Состояние окружающей среды	11

5. Комплексная оценка территории	20

6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	21

7. Демографическая ситуация и занятость населения	24

8. Жилищный фонд	27

9. Социальная инфраструктура	29

10. Существующая планировочная структура	37

10.1. Основные направления территориально-планировочного развития	38

10.2. Функциональное зонирование	39

11. Транспортная инфраструктура	42

12. Инженерная инфраструктура	45

12.1. Водоснабжение	45

12.2. Бытовая канализация	47

12.3. Электроснабжение	49

12.4. Теплоснабжение	54

12.5. Газоснабжение	56

12.6. Связь	57

13.Объекты  культурного наследия	58

14. Природоохранные ограничения	59

15. Озелененные территории	60

16. Данные об использовании земель	60

17. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	61

18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	69

19.Зоны с особыми условиями	76

20.Технико-экономические показатели.	92

Литература:	95

Список принятых сокращений

| ВОЗ | водоохранная зона |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГП | генеральный план |
| ГЛФ | государственный лесной фонд |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КРС | крупный рогатый скот |
| ЛОС | летучие органические соединения |
| н.п. | населенный пункт |
| НПЦ | научно-производственный центр |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | очистные сооружения |
| ПВ | подземные воды |
| ПЗ | пояснительная записка |
| РФ | Российская Федерация |
| р. ц. | районный центр |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СТП | схема территориального планирования |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ТФ | территориальный фонд |
| ФЗ | федеральный закон |
| МТС | машинно-тракторная станция |
| КФХ | крестьяско-фермерское хозяйство |
| ИП | индивидуальный предприниматель |
| ПХС | пожарно-химическая станция |
| ГПК | группа кратковременного пребывания |

Генеральный план муниципального образования Новописцовского городского поселения Вичугского района Ивановской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Архитектор | Григоров А.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН), КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 2000 | 2 |
| 2 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 2000 | 2 |
| 3 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 2000 | 2 |
| 4 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 2000 | 2 |
| 5 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 2000 | 2 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАРТА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 2000 | 2 |
| 7 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 2000 | 2 |
| 8 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, КАРТА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 2000 | 2 |
| 9 | КАРТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 2000 | 2 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Новописцовского городского поселения Вичугского района Ивановской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» в соответствии с муниципальным  контрактом № 10 от 19.09.2012 года.   При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 г. №313-п и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана муниципального образования Новописцовского городского поселения Вичугского района Ивановской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Новописцовского городского поселения и варианты территориального роста - до 2032 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенного пункта  и проектов планировки территорий.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вичугского муниципального района до 2020 года основными стратегическими направлениями  развития территории являются:

- повышение благосостояния  и качества жизни населения;

- обеспечение устойчивой работы и создание условий для развития промышленного производства;

- развитие агропромышленного комплекса, формирование сельскохозяйственного кластера;

- формирование благоприятной предпринимательской среды и развития малого бизнеса;

- развитие туризма и рекреации.

В результате реализации стратегии облик муниципального образования должен соответствовать не только требованиям местного населения, но и всем нормам и критериям жизни цивилизованного общества.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Поселок Новописцово является центром Новописцовского городского поселения Вичугского района. Новописцово является подцентром Центральной зоны Вичугского района.

Центральная зона – преимущественно урбанизированная зона, благоприятная для комплексного развития  производительных сил. Здесь размещается город Вичуга – многофункциональный  центр Вичугского муниципального района,  пгт. Старая Вичуга, пгт. Новописцово, пгт. Каменка.  В этой зоне преимущественно размещены  сады и дачи населения города Вичуга. Наличие  баз отдыха,  историко–культурного наследия федерального, регионального  значения, выход этой зоны на реку Волгу, наличие больших массивов лесов  предопределяет  зону как  туристско-рекреационный  центр района и Ивановской области. Наличие всех промышленных предприятий района  предопределяет промышленное направление зоны. Наличие примыкающих к урбанизированной части зоны сельскохозяйственных угодий, и наличие сельскохозяйственных предприятий создает условия для дальнейшего агропромышленного освоения зоны. Эта зона отличается  достаточно большой плотностью населения и развитой транспортной сетью.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Новописцовское городское поселение состоит из 1 населенного пункта – поселка городского типа Новописцово. Пгт. Новописцово – третий по величине поселок в Вичугском районе, который основан в 1892 году.

Общая площадь территории составляет 285,8 га.

Население п.Новописцово составляет по состоянию на 01.01.2013 года 2584 человека.

Градообразующим предприятием поселка является текстильное предприятие -  ООО «Текстильная компания Нова».

На территории п.Нововисцово находятся: общеобразовательная школа,  2 детских сада,  Дом культуры,  библиотека, поликлиника.

- 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 3.1.Рельеф

Вичугский район расположен на плоской пологоволнистой, местами расчлененной моренной равнине днепровского оледенения. Поверхность равнины пологоволнистая, участками плоская, заболоченная в результате слабого дренажа. Общий уклон поверхности направлен от Волжско-Клязьминского водораздела к северо-востоку, абсолютные высоты снижаются до 140-130 м. Наиболее расчленен  северо-восточный склон водораздела, дренируемый верховьями рек бассейна р. Волги, в долинах которого отмечены молодые овраги.

Плоская и пологоволнистая слабо расчлененная водно-ледниковая равнина днепровского оледенения занимает практически всю территорию района.

Абсолютные высоты 118-120м, максимальная высота 134 м, почти плоская поверхность водно-ледниковой равнины местами осложнена холмами с пологими склонами, плоскими вершинами, относительное превышение которых над окружающей местностью 3-5 м. Равнина осложнена мореными суглинками с гравием, галькой и валунами. Уровень грунтовых вод вскрывается  на глубине 8,0 м.

Из физико-геологических процессов развиты:

- Линейный и плоскостной смыв.

- Боковая эрозия (по долинам р. Сунжи).

- Глубинная эрозия (овраги).

- Оползни (отмечены в наиболее глубоко врезанных долинах).

- Суффозиозные овраги (по склонам р. Сунжи).

## 3.2.Геологическое строение

По геологическому строению рассматриваемая  территория слагается триасовыми и юрскими системами, представленными толщей пестроцветных песчано-карбонатно-глинистых образований. Повсеместно коренные породы перекрыты  толщей после третичных ледниковых отложений.

На территории района ими являются моренные суглинки с валунами, галькой и гравием кристаллических пород, реже пески и супеси, еще реже аллювиальные отложения.

## 3.3.Климат

Климат района характеризуется по данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

По данным схематического районирования  Вичугский  район относится к климатическому подрайону II В, который обладает умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +180С, холодного периода – января -120С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 110-120 дней. Абсолютная минимальная температура воздуха  -450С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -33 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха +380С. Продолжительность периода вегетации растений со среднесуточной температурой более 100С - 127 дней, период со среднесуточной температурой воздуха более 00С – 210 дней.

Сильной дифференциации климатических характеристик на территории района нет. Наблюдается лишь незначительное различие в переходе тепла и увлажнении северной и южной части объекта.

Первые осенние заморозки наблюдаются в среднем с середины сентября.

Среднегодовое количество осадков – 700-718 мм, из которых выпадает в теплый период 450 мм. В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Преобладающие направления ветра: зимой – южные и юго-западные, летом – западные, северо-западные. Скорость ветра со среднесуточной температурой менее 80С  в среднем 4,1 м/с.

- 3.4.Гидрология

Рассматриваемая территория  расположена в бассейне р. Сунжа, являющейся главным притоком р. Волги. Река течет  в хорошо разработанной долине преимущественно трапецеидальной формы и характеризуются малой извилистостью и тихим течением. Питание реки смешанное с преобладанием снегового.

Первая надпойменная терраса встречается фрагментарно в долине реки Сунжи. Относительное превышение над уровнем моря – 3,5 – 7,0 м. Плоская или слабо волнистая поверхность террасы, со следами стариц, которые сейчас заболочены. Ширина террасы до 200 м, длина до 1 км.

Ширина поймы р. Сунжи 0,1 – 0,5 км. Высота поймы до 2,0 – 3,5 м.

- 3.5. Инженерная подготовка территории

В соответствии с геологическими, гидрогеологическими и гидрологическими условиями намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1.Организация и очистка поверхностного стока;

2.Осушение заболоченных территорий;

3.Благоустройство русел малых водотоков;

4.Защита территории от затопления и подтопления;

5.Благоустройство пляжей.

1.Организация и очистка поверхностного стока

Строительство ливневой канализации и очистных сооружений по очистке поверхностного стока;

2.Осушение заболоченных территорий

Осушение заболоченных территорий вокруг населенного пункта намечается путем строительства открытых осушительных канав глубиной до 1,0 м.

3.Благоустройство русла реки Сунжа

С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия предлагается проведение следующих мероприятий по благоустройству русла р.Сунжа, протекающей по территории поселения:

- расчистка акватории берега от ила, водной растительности;

- (залужение прибрежно - защитных полосы реки).

4.Защита территории от затопления.

- 4. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Состояние воздушного бассейна

В области загрязнения атмосферного воздуха в поселке наибольший вклад вносит ООО «Новописцовский льнокомбинат», предприятие работает над проблемой снижения выбросов в природную среду.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников указанных предприятий  в анализируемом периоде колеблются в связи с изменением уровня производства.

Для уменьшения значений удельных выбросов на предприятиях ведется постоянная работа по снижению негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются методы, ведущие к снижению выбросов в атмосферу, такие, как соблюдение предельно-допустимых выбросов, контроль за работой пылеулавливающих установок, контрольно-измерительных приборов, автоматических систем управления технологическими процессами; наладка режимов горения котлов, внедрение новых технологий, обустройство санитарных зон. Также в районе интенсивно проводится газификация частного сектора,  80% промышленных котельных переведены на газ. Вследствие чего уменьшился выброс таких загрязняющих веществ, как оксид углерода, диоксид серы,  диоксид азота, зола угля.

С переводом крупных предприятий на отопление природным газом, выбросы в атмосферный воздух снижаются. Кроме этого, население домов частного сектора переходит на отопление природным газом.

Более 30% выбросов в атмосферу составляют выбросы от автотранспорта. За последние годы наблюдается рост количества этих выбросов, т.к. очень много транспорта изношенного, не поддающегося регулировке.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территории Новописцово является наличие СЗЗ от промышленных предприятий. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации п.Новописцово и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения;

- Модернизация существующих котельных.

Генеральным планом предусмотрены следующие основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителям атмосферного воздуха;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий;

- Вывод жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- Организация санитарно-защитных зон, зон охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

-Использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Состояние почвенного  покрова

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

Загрязнение территорий отходами производства и потребления оказывает значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения. Отходы отравляют подземные запасы питьевой воды и негативно влияют на ее поверхностные источники. С низкой эффективностью решаются проблемы утилизации твердых бытовых отходов. В последние годы в Ивановской области стратегия в сфере управления отходами производства и потребления подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнения природной среды, усиливающееся негативное влияние отходов на здоровье населения, а также перестройка государственной экологической политики и природоохранного законодательства.

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ивановской области» разработан Региональный план действий по охране окружающей среды Ивановской области на 2009-2011 годы предусмотрена разработка Концепции комплексного управления твердыми бытовыми отходами  на территории Ивановской области.

Оказанием услуг по сбору, вывозу, размещению и захоронению твердых бытовых отходов в поселке занимается МУП ЖКХ Вичугского района. Вывоз ТБО осуществляется безконтейнерным способом, в соответствии с графиком и заключенными договорами, на площадку для размещения отходов в районе д. Гридинская.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

В настоящее время на территории п.Новописцово расположено 1 кладбище, площадью 1,56 га, на расстоянии 1 км от ближайшей жилой застройки, заполняемость составляет  100%.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

В поселке Новописцово население пользуется в основном из шахтных колодцев. Промышленные предприятия на технологические нужды используют воды из р. Сунжи.

В пгт. Новописцово имеются очистные сооружения производительностью 5,7 тыс. м3.

Справка

о содержании загрязняющих веществ в сточной воде за 2012 год

Таблица 4.1.

| Показатели | Концентрация загрязняющих веществ в мг/дмз |
| --- | --- |
| ХПК | 19,155 |
| Взвешенные вещества | 1,627 |
| Сухой остаток | 637,597 |
| БПК полное | 1,560 |
| Нефтепродукты | 0 |
| СПАВы | 0,050 |
| Нитриты | 0,0282 |
| Нитраты | 2,159 |
| Аммоний | 0,029 |
| Фосфаты | 0,001 |
| Хлориды | 39,500 |
| Сульфаты | 29,192 |

Источник: исходные данные ООО «Новописцовский Льнокомбинат»

На  качество воды в источниках влияет плохое техническое состояние водозаборных сооружений и зон санитарной охраны от них, или их отсутствие.

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов;

- расчистка акватории берегов от ила, водной растительности;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос п.Новописцово расположены здания, сооружения (жилые строения, промзоны), при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

В пределах береговой полосы расположены индивидуальные жилые дома и промзоны, которые подлежат выносу в соответствии с требованиями законодательства.

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения.

В целях охраны подземных вод от истощения необходимо:

- организовать полноценный мониторинг уровенного режима;

- необходимо, чтобы выдача лицензий на водопользование сопровождалась техническим заданием на ведение технического мониторинга;

- своевременно тампонировать вышедшие из строя скважины;

- не допускать использование подземных вод для технических целей;

- не допускать водоотбор выше и снижение уровней воды ниже расчётных показателей.

- В целях охраны подземных вод от загрязнения необходимо:

- разработать и организовать  зоны санитарной охраны 2-го и 3-его поясов источников водоснабжения и обеспечить соблюдение режима ЗСО;

- вынести из 2-го пояса ЗСО все потенциальные источники химического и микробиологического загрязнения;

- оборудовать новые скважины надкаптажными сооружениями контрольно-измерительной аппаратурой;

- при проведении экологической экспертизы проектов строительства и реконструкции потенциально опасных предприятий предусматривать мероприятия по охране подземных вод;

- ввести законом в обязанность владельцев объектов потенциального загрязнения осуществлять наблюдение за качеством подземных вод в районах их расположения;

- создать наблюдательную сеть, вести мониторинг качества подземных вод;

- своевременно выявлять очаги и источники загрязнения подземных вод, обследовать их и оценивать возможное их влияние на качество подземных вод;

- провести инвентаризацию всех техногенных объектов;

- привлечь к лицензированию всех водопользователей;

- в число микроэлементов, обязательных для определения, необходимо включить железо, марганец, барий, бор, фтор, а определение тяжёлых металлов, таких как свинец, никель, цинк, кадмий и др. в пробах из защищённых водоносных горизонтов должно производиться выборочно;

- улучшить подготовку  воды (обеззараживание, фторирование, обезжелезивание);

- в связи с тем, что водозаборные сооружения, принадлежащие мелким водопользователям, находятся, как правило, в худшем техническом и санитарном состоянии, чем у водопользователей, обслуживаемых специализированными предприятиями, желательно создать в районе единую службу по техническому использованию водопроводов;

- обеспечить очистку  сточных вод, где возможно – перевести предприятия на оборотное водоснабжение, вести строгий учёт количества и химического состава сбрасываемых в накопители сточных вод и твёрдых отходов.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна поселения, являются:

- Сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- Разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация и проведение работ по заключению договоров и выдаче разрешений на водопользование;

- Организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников;

- Упорядочение эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважин.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 5. Комплексная оценка территории

- В соответствии со СНиП 23-01-99 территория поселения относится к II строительно-климатической зоне, подрайон II В. В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселка выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- условно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

1. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%;

- карьеры и их изрытости.

2. Условно благоприятные для застройки являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

3. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Градообразующее предприятие поселения является  текстильное предприятие, расположенное в пос. Новописцово - ООО «Текстильная компания Нова».

В настоящее время,  ввиду сложившегося  тяжелого финансового положения, связанного со значительным повышением цен на сырье, предприятие работает не на полную мощность.

Конкурентными преимуществами для развития текстильного производства в Вичугском районе являются:

-исторически сложившееся текстильное производство;

-наличие полного цикла  производства от обработки сырья до выпуска готовой продукции. В результате чего органы местного управления ставят  задачу поддержания на существующем уровне текстильного бизнеса и создания условий для развития текстильного производства.

Перечень промышленных предприятий

Таблица 6.1.

| №№ п/п | Наименование организации | Адрес или местоположение | Вид деятельности | Основная продукция | Количество работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | ООО «Новописцовский льнокомбинат» | Ивановская обл., Вичугский район, п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.5 | выработка энергоресурсов | электроэнергия, тепловая энергии, вода | 57 |
| 2 | ООО «Текстильная компания Нова» | Ивановская обл., Вичугский район, п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.5 | швейное производство | постельное белье | 219 |

Источник: исходные данные администрации

На предстоящие годы ставится задача по увеличению объемов промышленного производства, повышение его конкурентоспособности и технического уровня. Предприятия отрасли планируют освоение новых видов промышленной продукции, вкладывают дополнительные инвестиции в техническое перевооружение предприятий.

Однако, учитывая наличие факторов, сдерживающих развитие промышленного производства, а именно низкий уровень инновационной и инвестиционной активности, высокий уровень изношенности основных производственных фондов, можно сделать вывод, что промышленность в ближайшей перспективе не может стать отраслью опережающего развития экономики, но будет сохранять стабильные, невысокие темпы роста.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Малый бизнес

Малый бизнес занимает все больший процент в сфере экономической деятельности.

Традиционными отраслями для малого бизнеса в поселении  являются: оптовая и розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, перерабатывающая промышленность, строительство.

Развитие малого предпринимательства происходит неравномерно в отраслевом и территориальном разрезах, более половины малых предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность в сфере торговли и услуг.

В настоящее время в поселении существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства. Среди них:

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствуют широкому доступу к ним субъектов малого предпринимательства;

- административные барьеры, в особенности при осуществлении контролирующими организациями контрольно-ревизионных и разрешительных функций. По оценке экспертов, каждый десятый рубль предпринимателями тратится на преодоление административных барьеров;

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства зачастую недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний для более эффективного саморазвития бизнеса. Низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинства предпринимателей также негативно сказывается на развитии малого предпринимательства в целом;

- слабое развитие производственно-технической базы малого предпринимательства;

- отсутствие полной и достоверной статистической информации о деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяет составить объективное представление о секторе малого предпринимательства и осложняет принятие эффективных управленческих решений.

В основу политики в сфере развития малого предпринимательства должны быть положены следующие принципы:

- активная роль органов местного самоуправления в процессе создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства, сокращение административного воздействия и усиление нормативно-правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства, информационная открытость муниципальной системы поддержки малого предпринимательства;

- дифференцированный подход при проведении муниципальной политики в отношении субъектов малого предпринимательства с учетом отраслевых и ресурсных особенностей муниципальных образований. Обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к получению муниципальной поддержки;

- участие представителей малого бизнеса в формировании и реализации муниципальной политики по поддержке и развитию малого предпринимательства, обсуждении проектов нормативных правовых актов Вичугского района, затрагивающих интересы малого предпринимательства.

Мероприятия

Основными задачами развития промышленности являются:

- повышение конкурентоспособности и технического уровня промышленного производства;

- содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ развития.

К приоритетным направлениям развития промышленного комплекса относятся:

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- сертификация систем менеджмента качества и продукции на соответствие международным стандартам;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий поселка;

- развитие инновационной инфраструктуры;

- обновление материально-технической базы промышленного производства на промышленных предприятиях;

- создание благоприятных условий для расширения внутреннего спроса на промышленную продукцию и повышения конкурентоспособности за счет снижения энергоемкости производства.

Основными приоритетными направлениями развития малого и среднего бизнеса являются:

- совершенствование системы финансово – кредитной поддержки, подразумевающей не только выделение бюджетных средств, но и стимулирование привлечения в сектор малого и среднего предпринимательства средств из внебюджетных источников, активизацию частных инвестиционных ресурсов;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к обеспечению муниципального заказа, а также к реализации районных целевых программ;

- использование муниципального имущества  для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей малое и среднее предпринимательство, снижения уровня административных барьеров препятствующих развитию малого и среднего бизнеса;

- совершенствование системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной и производственной сферах;

- расширение сферы деятельности малых предприятий, создание новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде, увеличение занятости работников в данном секторе экономики;

- информирование населения и предпринимателей о действующих программах поддержки (финансирования) малого бизнеса.

# 7. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения городского поселения Новописцово  по состоянию на 01.01.2013 года составляет  2,6 тыс. человек, что на 2,3 % меньше предыдущего года.

Распределение численности населения п.Новописцово по годам

(человек)

Таблица 7.1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование поселения, населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | поселок городского типа | Новописцово | 2776 | 2735 | 2655 | 2644 | 2584 |
|  | Итого: |  | 2776 | 2735 | 2655 | 2644 | 2584 |

Примечание: исходные данные администрации

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2013 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 6,9 %.

Возрастная структура населения Новописцовского городского поселения

(по состоянию на 1.01.2013)

Таблица 7.2.

| Наименование населенного пункта | Всего, человек | Младше трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста (с 16 до 55 (60) лет) | Старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет) | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 лет | 7-17 лет |  |  |  |
| Новописцово | 2584 | 152 | 202 | 1177 | 1053 | 640 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется невысоким  удельным весом детей (13,7%), в том числе дошкольного возраста 5,9%.  Доля трудоспособного населения очень низкая  и  составляет 45,5%,  лиц пенсионного возраста очень высокая и составляет 40,8%.

Занятость населения

Таблица 7.3.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в Центр занятости населения района обратилось в поисках работы или за консультацией | чел. | 203 | 37 |
| 2 | Из них поставлено на учет, как ищущих работу | чел. | 203 | 37 |
| 3 | В течение года признаны безработными | чел. | 166 | 28 |
| 4 | За год трудоустроено, в том числе | чел. | 96 | 69 |
| 5 | несовершеннолетних граждан желающих работать в свободное от учебы время | чел. | 10 | 7 |
| 6 | незанятых трудовой деятельностью граждан | чел. | 192 | 30 |
| 7 | Уровень безработицы от экономически активного населения составил | % | (на 01.01.2012) 5,1 | (на 01.01.2013) 1,2 |

Примечание: исходные данные администрации

Количество признанных безработных граждан в 2012 году в п.Новописцово составило 28 человек, что на 83,1% меньше предыдущего года. В 2012 году трудоустроено 69 человек, что на  28,1% меньше чем в предыдущем году. Уровень безработицы снизился в 2013 году по сравнению с предыдущим годом на 3,9 процентных пункта.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере промышленности, сельского хозяйства, заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, бытовых услуг существенно сократит отток населения.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения к   2032 году (расчетный срок) – 2,5 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

В области демографической политики  выделены приоритетные направления:

- реализация мер по снижению негативного влияния на демографические процессы пгт.Новописцово;

- реализация мер материальной поддержки материнства и детства;

- создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, снижение показателей материнской, младенческой и детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.

# 8. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2013 г. жилищный фонд п.Новописцово  составляет 64,6  тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя составляет 25 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица 8.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01.11 | на 01.01.12 | на 01.01.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс.кв.м | 64633 | 64633 | 64633 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | -государственный | - | - | - |
|  | -муниципальный | 39033 | 39033 | 39033 |
|  | -частный | 25600 | 25600 | 25600 |
|  | -другой | - | - | - |
| 2. | Ветхий фонд: -количество домов | 5 | 5 | 5 |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | 1009,4 | 1009,4 | 1009,4 |
| 3. | Аварийный фонд: -количество домов | - | - | - |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | - | - | - |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в целом по муниципальному образованию |  |  | 25,0 |
| 5. | Нормативная обеспеченность (при предоставлении жилья), кв.м.\чел |  |  |  |
| 6. | Состоят в общем списке на получение жилья |  |  |  |
|  | -семей | 35 | 69 | 81 |
|  | -человек | 101 | 138 | 221 |
| 7 | Количество учреждений жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |

Примечание: исходные данные администрации

Распределение жилищного фонда по этажности

Таблица 8.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Многоквартирные дома, всего (кв. м.) | в том числе (кв. м) |  |  |  | Индивидуальный, кв. м | Всего жилищный фонд, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этажный | 2-3 этажный | 4-5 этажный | более 5 этажей |  |  |
| 1 | Новописцово | 39033 | 11088 | 17324 | 10621 | - | 25600 | 768 |

Примечание: исходные данные администрации

Многоквартирный жилищный фонд п.Новописцово составляет 60,4% всего жилищного фонда поселка, 39,6% составляет – индивидуальный. Среди многоквартирных домов наибольший удельный вес составляют 2-3 этажные – 44,4%.1-этажные – 28,4%,  4-5 этажные – 27,2%.

Общий объем жилищного фонда

Таблица 8.3.

| Показатель | Ед.изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
| общий объем жилищного фонда | S, м2 общ. | 64633 |
|  | кол-во домов | 767 |
| в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |
| малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, м2 общ. | 25600 |
|  | кол-во домов | 640 |
|  | % от общего объема жилищного фонда | 39,6 |

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 8.4.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 2,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 26 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 65 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2013г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 64,6 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 1,0 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 63,6 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 1,4 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | - |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 2,5 тыс. человек.

Задачами Комплексной социально-экономической программы Вичугского района Ивановской области на 2012-2014 годы являются:

1.Обеспечение граждан благоустроенным жильём:

- проживающих в ветхом жилищном фонде;

- состоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

2. Создание условий для улучшения жилищных условий граждан района.

3. Капитальный ремонт жилищного фонда.

Стратегией социально-экономического развития Вичугского района  предусмотрен капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда.

# 9. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в муниципальном образовании пгт.Новописцово   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица 9.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 230 | 89 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 600 | 202 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% |  |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | - |  | 10% от общего числа школьников |  |
| 4. | Больница | коек | - |  | с учетом системы расселения |  |
| 5. | Поликлиника | пос/см | 56 | 21,7 | с учетом системы расселения |  |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 85 | 33 | 80 | 4,1 |
| 8 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | 11,5 | 4,5 | 5 | 90 |
| 9 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площа ди | 853 | 330 | 280 | 117,9 |
| 10 | Предприятия общественного питания | пос. мест | н/д |  | 40 |  |
| 11 | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 | 100 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | 7 | 2,7 | 5 | 53,8 |
| 13 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | 288 | 111 | 60-80 | 138 |
| 14 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1800 | 697 | 7000 | 10 |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 120 | 46 | 5 | в 9 р. |
| 16 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | - | - | 0,4-0,2 | - |

*Региональные нормативы проектирования Ивановской области

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории поселка функционирует 2 дошкольных общеобразовательных учреждения. Проектная мощность учреждений по документам составляет 230 мест, фактическая посещаемость – 136 человек, общая площадь зданий – 2090  кв. м.

Наполняемость в детских садах составляет 59,1%.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица 9.2.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Ед.изм. (мест) | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Изн6ос, % | Числ.раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новописцово, ул.Октябрьская, д. 16 | Детский сад "Светлячок" | мест | 100 | 51 | 40 | 19 | 1039 | 1,08 |
| 2 | п. Новописцово | Детский сад "Малыш" | мест | 130 | 85 | 40 | 24 | 1051 | 1,08 |
|  |  | Итого: |  | 230 | 136 |  |  | 2090 | 2,16 |

Источник: исходные данные администрации

В настоящее время на территории поселка функционирует 1 общеобразовательное учреждение. Фактическая посещаемость общеобразовательных учреждений составляет 202 человека.

Характеристика общеобразовательных учреждений

Таблица 9.3.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Износ, % | Числ. раб. | Общая площадь здания, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новописцово | Муниципальная Новописцовская СОШ | чел. | 600 | 202 | 40 | 30 | 2344 |

Источник: исходные данные администрации

Здравоохранение

В п.Новописцово имеется ОБУЗ Вичугская РБ «Поликлиническое отделение Новописцовского городского поселения» на 56 посещений в смену, фактическое посещение составляет 70 посещений в смену. Здание в хорошем состоянии после капитального ремонта, законченного в марте 2013 года. В поселке Новописцово создано отделение скорой медицинской помощи.

Культура

Характеристика учреждений культуры по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 9.3.

| № п/п | Наименование учреждения | Населенный пункт/адрес | Основной показатель (ДК-мест, библиотека-тыс. экземпляров) |  | Здание специальное или приспособленное | Износ, % | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый комплекс Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области | п.Новописцово, ул. Коминтерна, д. 1 | Зрительный зал – 350 мест; библиотека – 11545 экземпляров, конф.зал – 85 мест | библиотека – 11545 экземпляров, конф.зал – 85 мест | специальное | 70 | 0,58 |

Источник: исходные данные администрации

Физкультура и спорт

В поселке  имеется  спортивный зал при муниципальной Новописцовской средней общеобразовательной школе, площадью 288 кв.м, а также каток площадью 1800 м2 по адресу: п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.1.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории п.Новописцово функционирует 14 магазинов розничной торговли, общей торговой площадью 853 м2,  имеется 1 предприятие общественного питания. Предприятия бытового обслуживания на 7 рабочих мест.

Предприятия бытового обслуживания, расположенные на территории пгт. Новописцово, по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 9.7.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вместимость | Здание специальное или приспособленное (материал стен) | Здание отдельно стоящее или встроенно- пристроенное в жилой дом | Состояние здания (хорошее, ветхое, аварийное) | Количество работающих человек | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (баня), находится в ведении администрации Новописцовского городского поселения | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д. 2 | 120 помывочных мест | Специальное (стены кирпичные) | отдельно стоящее | хорошее | 5 | 0,05 |
| 2 | ИП Кочетова И. (салон красоты), находится в ведении администрации Новописцовского городского поселения | п.Новописцово, пер. Почтовый, д. 1 | 2 | приспособленное | отдельно стоящее | ветхое | 2 | 0,03 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика предприятий розничной торговли и общественного питания по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 9.8.

| № п/п | Наименование | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торг. площадь-м2, общепит – кол-во мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-н продуктовый «На почтовой» (имеется промтоварный отдел) | ИП Горбачев С.А. | п.Новописцово, пер.Почтовый, д.2 | 80,3 |
| 2 | Продуктовый м-н «Магазинчик» (имеется промтоварный отдел) | ИП Корытов Ф.А. | п.Новописцово, ул.Дорожная, д.4 | 17,5 |
| 3 | Продуктовый м-н «Лаванда» (имеется промтоварный отдел) | ИП Навалова Г.Н. | п.Новописцово, ул.Чапаева, д.8 | 58 |
| 4 | Продуктовый м-н «Гурман» (имеется промтоварный отдел) | ИП Назаров В.С. | п.Новописцово, ул.Лесная, д.7 | 24 |
| 5 | Продуктовый м-н «Дива» (имеется промтоварный отдел) | ИП Костюнина С.Б. | п.Новописцово, ул.Лесная, д.6 | 35 |
| 6 | Продуктовый м-н «Перекресток» (имеется промтоварный отдел) | ИП Голунова М.Б. | п.Новописцово, ул.2-я Островского | 107,3 |
| 7 | Продуктовый м-н «Русь» (имеется промтоварный отдел) | ИП Закомурова И.Г. | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.11 | 15 |
| 8 | Промтоварный м-н «Домовенок» | ИП Клинг Е.Ю. | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.13 | 30,8 |
| 9 | Киоск продуктовых товаров | ИП Смуряков А.Б. | п.Новописцово, ул.Новая | 9,9 |
| 10 | Продуктовый м-н №75 | Вичугское РАЙПО | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.14 | 55 |
| 11 | Продуктовый м-н №76 | Вичугское РАЙПО | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.12 | 55 |
| 12 | Продуктовый м-н №77 | Вичугское РАЙПО | п.Новописцово, ул.Чапаева, д.1 | 55 |
| 13 | Продуктовый м-н №72 | Вичугское РАЙПО | п.Новописцово, ул.Советская, д.2 | 110 |
| 14 | Магазин промтоваров «Универмаг» | Вичугское РАЙПО | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.4 | 200 |
| 15 | Бар «Виктория» | ИП Кочетова В.Е. | п.Новописцово, ул.Кооперативная, д.11 |  |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика учреждений банковской деятельности

Таблица 9.9.

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование учреждения | Операционных касс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Новописцово, пер.Почтовый, д.5 | Ивановское отделение №8639 Сбербанка России Доп.офис 8639/0110 | 1 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика  учреждений услуг связи

Таблица 9.10

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование учреждения | Виды услуг: доставка почты, корреспонденции, международная телефонная станция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Новописцово, пер.Почтовый, д.5 | ОПС Новописцовское отделение почтовой связи | доставка почты, корреспонденции |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Ивановской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 9.11.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные общеобразовательные учреждения | Мест | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 106 | 230 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 210 | 630 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников |  | - |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | с учетом системы расселения | - | - | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | с учетом системы расселения |  | 56 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дома культуры, клубы | Мест | 150 | 450 | 85 | 450 |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 12,5 | 11,5 | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы | кв.м | 60-80 | 200 | 288 | - |
| 9 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,7 | 0,2 | 1,5 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 280 | 700 | 853 | - |
| 11 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 100 | н/д |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 5 | 12 | 7 | 8 |
| 14 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 5 | 12 | 120 | - |
| 15 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4-02 | 1 |  | 1 |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Ивановской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Перспективная потребность вместимости дошкольных общеобразовательных учреждений зависит от численности детей, которая колеблется в зависимости от изменения рождаемости.

СТП Вичугского района предусмотрено строительство детского сада на 100 мест.

Здравоохранение

Приоритетными направлениями в области модернизации и развития здравоохранения являются:

- повышение качества, доступности медицинской помощи, эффективности управления и использования ресурсов;

- обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с учетом профилактики заболеваний;

- внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения;

- повышение доступности специализированной медицинской помощи;

- обеспечение перехода от принципа содержания медицинских учреждений к принципу оплаты конкретных объемов оказанной медицинской помощи;

- дальнейшая оптимизация системы финансового обеспечения отрасли;

- улучшение состояния здоровья детей и подростков;

- содействие повышению уровня социально-экономической защищенности  населения.

Культура

В соответствии с нормативами объектами учреждений культуры и искусства население не обеспечено.

СТП Вичугского района предусмотрено строительство клуба на 450 мест.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Приоритетными направлениями в области развития культуры являются:

1).Создание условий для равной доступности культурных благ и услуг, образования в сфере культуры и искусства для  жителей пгт.Новописцово;

2).Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

3).Сохранение и популяризация культурного наследия;

4).Использование культурного потенциала пгт.Новописцово для формирования положительного образа в районе;

5).Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов  развития  сферы культуры.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы, бассейн  и плоскостные сооружения.

Генпланом предлагается строительство плоскостных  сооружений и  спортивных площадок   в  пгт.Новописцово.

Важным направлением является оптимизация работы сети учреждений, в частности по следующим направлениям:

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной, так и на бесплатной основе;

- поддержание в нормальном состоянии сооружений, строений и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в негодность;

- оснащение учреждений современным оборудованием, например применения современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных услуг.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Генпланом предлагается строительство объектов общественного питания, бытового обслуживания.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 10. Существующая планировочная структура

Основу планировочной структуры поселения составляют один населенный пункт поселок городского типа Новописцово.

Поселок Новописцово расположен по обе стороны реки Сунжа. Центр поселка находится в центральной части поселка. Жилая застройка поселка, в основном, деревянная, одноэтажная, усадебного типа, также имеется ряд капитальных 3-5 этажных зданий.

Основные промышленные предприятия и коммунально-складские территории находятся в центральной  и восточной частях поселка.

## 10.1. Основные направления территориально-планировочного развития

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселка были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: озера, ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку поселка предлагается развивать на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра поселка с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселка являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания Новописцово на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенного пункта необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берега реки и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселке; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 10.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане  функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселка предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселка.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить на базе существующих промзон в восточной и центральной частях поселка. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территория, предлагаемая для нового жилищного строительства, располагается в центральной  части населенного пункта.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловые зоны поселка  включают объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание, объекты здравоохранения, торговли, общественного питания.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности поселка  является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом является река Сунжа, являющаяся значимым для поселка водным объектом, незначительные участки леса. Проектом предлагается озеленение берегов реки, а также формирование зеленых зон поселка.

# 11. Транспортная инфраструктура

Транспортные связи поселка в настоящее время осуществляются автомобильным видом транспорта.

Автомобильные дороги имеют невысокий уровень благоустройства.

Характеристика  автомобильных дорог общего пользования на территории поселения

Таблица 11.1.

| Название дороги | Значение дороги | Протяженность на территории поселения, км | Вид покрытия, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунт |
| ул.Кооперативная | региональная | 0,3 | 0,3 | - | - |
| ул.Октябрьская | региональная | 0,3 | 0,3 | - | - |

Источник: исходные данные администрации

На территории  муниципального образования имеется два железобетонных моста, состояние удовлетворительное.

Перечень автомобильных мостов и их состояние в п.Новописцово

Таблица 11.2.

| Дорога, местоположение | Длина, м | Материал (для мостов) | Год постройки | Грузоподъемность (для мостов) | Состояние моста, тоннеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мост через реку Сунжа (ул.Кооперативная) | 48,6 | железобетонный | 1983 | н/д | удовлетворительное |
| Мост через р.Панюшиха | 15 | железобетонный | 1983 | н/д | удовлетворительное |

Источник: исходные данные администрации

Улично-дорожная сеть поселка составляет 17,7 км, в том числе с с твердым покрытием 10,5 км или 59,3%, с грунтовым покрытием – 7,1 км (40,7%).

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 11.3.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | ул. Кооперативная | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2 | ул. Маевка | 0,5 | 0,2 | - | - |
| 3 | ул. Октябрьская | 0,85 | 0,5 | 0,1 | 0,25 |
| 4 | ул. Комсомольская | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 5 | ул. Крупской | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 6 | ул. Лесная | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 7 | ул. Набережная | 0,9 | - | 0,9 | - |
| 8 | ул. Нагорная | 0,35 | - | 0,15 | 0,2 |
| 9 | ул. Новая | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 10 | ул. Северная | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 11 | ул. Аптечная | 0,6 | 0,2 | - | 0,4 |
| 12 | ул. 8 Марта | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 13 | ул. Гагарина | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 14 | ул. Заречная | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 15 | ул. Завражная | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 16 | ул. Горького | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 17 | ул.Коминтерна | 0,95 | 0,3 | - | 0,65 |
| 18 | ул. Комаров | 0,3 | - | 0,15 | 0,15 |
| 19 | ул. Клубная | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 20 | ул. Луговая | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 21 | ул. Межевая | 0,1 | - | - | 0,3 |
| 22 | ул. Мира | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 23 | ул. Некрасова | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 24 | ул. Осипенко | 0,55 | - | - | 0,55 |
| 25 | ул.1-я Островского | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 26 | ул. Парковая | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 27 | ул. Пионерская | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 28 | ул. Полевая | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 29 | ул. Правды | 0,95 | 0,95 | - | - |
| 30 | ул. Первомайская | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 31 | ул. Почтовая | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 32 | ул. Профсоюзная | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 33 | ул. Песочная | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 34 | ул. Советская | 0,9 | 0,8 | - | 0,1 |
| 35 | ул. Терешкова | 0,6 | - | - | 0,6 |
| 36 | ул. Транспортная | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 37 | ул. Чапаева | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 38 | ул. Чайковского | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 39 | ул. Фрунзе | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 40 | ул. Юбилейная | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 41 | ул. Южная | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 42 | ул. 2-я Островского | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 43 | пер. Коминтерна | 0,1 | - | - | 0,1 |
| 44 | пер. Мира | 0,1 | - | - | 0,1 |
|  | Итого: | 17,7 | 9 | 1,5 | 7,1 |

Источник: исходные данные администрации

На территории  муниципального образования АЗС отсутствуют.

Характеристика сооружений для хранения автомототранспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов

Таблица 11.4.

| № п/п | Местоположение | Тип сооружений (боксовый, павильонный) | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |
| 1 | ул.Пионерская | боксовый | 50 | 50 |
| 2 | ул.Фрунзе | боксовый | 6 | 6 |

Источник: исходные данные администрации

Перечень автобусных маршрутов, обслуживающих п.Новописцово

Таблица 11.5.

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п.Новописцово-г.Иваново | 18 | 1,5 |
| 2 | п.Новописцово-п.Каменка | 78 | 16,8 |
| 3 | п.Новописцово-г.Кинешма | 45 |  |
| 4 | п.Новописцово-г.Вичуга | 10 |  |

Источник: исходные данные администрации

Проблемы, связанные с недостатками транспортной инфраструктуры:

- низкий уровень благоустройства и высокая степень износа улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений;

- рабочие элементы и техническое состояние дорог на ряде участков не соответствует интенсивности движения и возможностям пропуска крупногабаритных транспортных средств.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

При строительстве новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с твердым покрытием.

На расчетный срок проектом намечается:

-  благоустройство существующей сети дорог;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Для хранения автомашин населения, проживающего в многоквартирных домах, генпланом выделены  площадки под гаражи в восточной и южной частях поселка, соответственно, 1,35 и 0,32 га.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

# 12. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселка, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 12.1. Водоснабжение

Существующее хозяйственно-питьевое водоснабжение п.Новописцово осуществляется полностью из подземных вод. Имеются очистные сооружения водопровода. Качество воды соответствует требованиям нормативных документов.

Основные проблемы системы водоснабжения Новописцово:

- Система водоснабжения по техническому состоянию сетей нуждается в срочном ремонте – 60% сетей нуждаются в замене.

- Высокий износ водозаборного оборудования.

- В связи с отсутствием зон санитарной охраны первого пояса существует опасность загрязнения подземных вод.

- Недостаточное использование поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий, поливочных целей.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

На расчетный срок предусмотрено  устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Расчет водопотребления населением

Таблица 12.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей, тыс. человек | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 230 | 2,5 | 575 | 690 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 50 | 125 | 150 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 57 | 68 |
| Всего: |  |  |  | 757 | 908 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения и промышленности воды питьевого качества. В этих целях рекомендуется составить план неотложных мероприятий;

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрение современных технологий водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м, но, в целом, не более 60 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

## 12.2. Бытовая канализация

Сточные воды жилищно-коммунального хозяйства в поселке Новописцово поступают на очистные сооружения ООО «Новописцовский льнокомбинат», которые после очистки попадают в реку Сунжа.

Предприятия, имеющие сброс сточных вод в водоемы

Таблица 12.2.

| Наименование предприятия | Объем забираемой воды | Величина водооборота | Объем стоков | Объем хозфекальных стоков | Место сброса стоков | Концентрация загрязняющих веществ в сбросах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новописцовский льнокомбинат» жил. фонд | 2080 тыс.м3 | - | 206 тыс.м3 | 71,2 тс.м3 | р.Сунжа | В пределах НДС |

Источник: исходные данные администрации

Основными проблемами водоотведения поселка являются:

- Низкие темпы реконструкции/замены канализационных сетей.

- Очистные сооружения п.Новописцово физически сильно изношены и морально устарели.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,6 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- ремонт канализационных сетей;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- реконструкция  очистных сооружений п.Новописцово;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Схема канализации

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых, где нет канализации. Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений. Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (в том числе талых и поливочных). В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

## 12.3. Электроснабжение

Электроснабжение Новописцовского городского поселения Вичугского района осуществляется с подстанции 35/10/0,4 кВ ООО «Новописцовский льнокомбинат». От ТП  до потребителей электричество передается воздушными и кабельными линиями 0,4 кВа.

Характеристика центров питания электроэнергии

Таблица  12.3.

| № п/п | Наименование | Система напряжения, кВ | Количество и установлен-ная мощность трансфор-маторов, мВА | Максимальная нагрузка (потребление электроэнергии), тыс. кВт час, всего |  |  |  | Ведомственная принадлежность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на нужды населения | на пром. и соц-быт. нужды | на ком-бытовые нужды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подстанция 35/10/0,4 кВ ООО «Новописцовский льнокомбинат» | 35/10/04 кВ | 1 тр-р: 1600 кВа; 2 тр-р: 1600 кВа; 3 тр-р: 1600 кВа; 4 тр-р: 2500 кВа | 10953,6 | 2773,3 | 8134,77 | 45,47 | аренда | удовл. |

Источник: исходные данные администрации

Электрические сети 6 кВ

Таблица  12.4.

| № | Наименование участка линии | Марка и сечение | Опоры воздушных линий (кол-во, материал) | Протяженность воздушных линий, км | Протяженность кабельных линий, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На балансе ООО «Новописцовский льнокомбинат» |  |  |  |  |  |
| 1 фидер | Очистные сооружения | ААШВ 3*150 | 9 шт. | 3,5 | 1,5 |
| 2 фидер |  | ААШВ 3*150 | 9 шт. | 3,5 | 1,5 |
| На балансе «МРСК» |  |  |  |  |  |
| 1 фидер | Фидер 100 | ААБ-10 |  |  |  |
| На балансе Объединенные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 1 фидер | д.Чертовищи | ААШВ 3*50 | 51 шт. | 5 | 0,1 |
| 2 фидер | д.Чертовищи | ААШВ 3*50 |  |  |  |
| На балансе ОАО «Вичугская городская электросеть» |  |  |  |  |  |
| 1 фидер | Фидер «школа» | ААШВ-10 3*70 |  |  | 0,15 |
| 2 фидер | Фидер «поселок» | ААШВ-10 3*95 |  |  | 0,4 |
| 3 фидер | Фидер «клуб» | ААШВ-10 3*70 |  |  | 0,3 |

Источник: исходные данные администрации

Трансформаторные подстанции

Таблица 12.5.

| № п/п | Место расположения ТП адрес | ТП № | Тип исполнения ТП | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Нагрузка максимальная в зимний период, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТП на балансе ОАО «Вичугская горэлектросеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Новая | 2 | В-21-160 | 160 | 50 |
| 2 | ул.Островского | 3 | ГКТП | 400 | 120 |
| 3 | ул.Советская | 5 | ГКТП | 400 | 120 |
| 4 | ул.Маевка | 6 | ГКТП | 400 | 120 |
| 5 | ул.Коминтерна ул.Аптечная | 7 | Здание кирпичное В-21-160 | 160 | 50 |
| 6 | пер.Почтовый «Стадион» | 8 | ГКТП | 160 | 50 |
| 7 | пер. Почтовый | 9 | ГКТП | 160 | 50 |
| 8 | ул.Лесная | 1 | В-21-160 | 160 | 50 |
| 9 | ул.Кооперативная д.1 | 4 | ГКТП | 400 | 120 |
| 10 | ул.Фрунзе | 11 | К-42-400 | 2 шт. 400 | 120 |
| 11 | ул. Фрунзе-Лесная | 10 | встроенная | 2 шт. 400 | 120 |

Источник: исходные данные администрации

Перечень  потребителей  Вичугского муниципального района  требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых  нарушений электроснабжения.

Таблица 12.6.

| № | Наименование объекта жизнеобеспечения, социально-значимых объектов | Лица ответственного за эл. хоз-во объекта жизнеобеспечения СЗО | Адрес СЗО | Что обслуживает, количество зависимых объектов, людей (населения) | Потребляемая мощность (до кВт) | Привлекаемый РИСЭЭ, тип и мощность | Организация направляющая РИСЭЭ | Время доставки РИСЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины): | ООО «ЮГ» п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1 |  |  |  | передвижной дизельный 38кВт | ООО «ЮГ» п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская,д.1 | 0,5час |
| 2 | скв. Новописцово |  | п. Новописцово | 1746 жителей 26 объектов | до 6 кВт |  |  |  |
| 3 | Котельная № 1 | ООО «УЖК Вичугского муниципального района» п. Старая Вичуга ул.Комсомольская,д.1 | п Новописцово, ул. Лесная,2 | 616чел. населения 6 объектов в том числе: 1 школа 1 заправоч. станц. 4 стор. потреб | 110,6 кВт | передвижной (топливо бензин) 5,5 кВт | ООО «УЖК Вичугского муниципального района» п. Старая Вичуга ул. Комсомольская,д.1 | 0,5час |
| 4 | Котельная № 2 | ООО «УЖК Вичугского муниципального района» п. Старая Вичуга ул.Комсомольская,д.1 | п Новописцово, ул. Аптечная,17а | 48 чел населения 3 объекта в том числе: 1 школа 1 больница 1стор.потреб. | 48,7кВт | передвижной (топливо бензин) 5,5 кВт | ООО «УЖК Вичугского муниципального района» п. Старая Вичуга ул. Комсомольская,д.1 | 0,5час |
| 5 | Котельная п. Новописцово | ООО «Новописцовский льнокомбинат» Вичугский район п.Новописцово ул. Кооперативная,5 | Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная,5 | население-услугу не предоставляют 4 объекта в том числе: Баня Д /культуры автостанция здание городской администрации | до 200кВт | Резервная линии электроснабжения | ------ | ------ |

Источник: исходные данные администрации

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 1700 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5200 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 12.7.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 2,5 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 4,3 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 0,8 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселка.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования; повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселка требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселку предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Первоочередными мероприятиями для поселка Новописцово для развития системы электроснабжения (в увязке с разработанными в области программами), являются:

- Реконструкция существующих электросетевых объектов с большими сроками эксплуатации.

На расчетный срок проектом предусмотрено:

- Внедрение программ энергосбережения на территории области в сфере генерации, транспортировки и потребления энергии

- Внедрение «энергетических паспортов» объектов.

В целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, и холодной воды для снижения расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы  администрацией Новописцовского городского поселения разработана Программа энергосбережения Администрации Новописцовского городского поселения на 2011-2015 годы.

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- создание системы контроля и управления распределением тепловой энергией;

- замена ламп освещения на энергосберегающие.

- модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек.

- проведение энергообследования, составление энергопаспорта.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Ограничения по использованию охранных зон  отражены в разделе 18.3.

## 12.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей поселка Новописцово осуществляется от 3  котельных и от индивидуальных источников тепла.

Вид топлива – газ.

Перечень котельных на территории Новописцовского городского поселения, отапливающих социальные объекты, административные здания и население

Таблица 12.8.

| Место расположения котельной | Отапливаемые объекты | Установленная мощность Гкал/час / МВт | Подключённые нагрузки Гкал/час / МВт | Суточная подпитка тепловой сети, м3 | Протяжённость тепловой сети и её балансовая принадлежность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные, арендатор ООО «УЖК Вичугского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| №1 п.Новописцово, ул.Лесная, 2 | 62 ед.(1 школа, 1 детсад, 60 жилых домов) | 8 / 9,3 | 2,39 / 2,78 | 10 | 3,215 |
| №2 п.Новописцово, ул.Аптечная,17а | 35 ед. (1 школа, 1 детсад, 1 больница, 32 жилых дома) | 2,58 / 3,0 | 0,71 / 0,82 | 1 | 2,262 |
| Промышленные котельные |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Новописцовский льнокомбинат» | 17 ед., в т.ч. 11 жилых домов | 10 / 11,63 6,3 / 7,33 | 6,2 / 7,21 | 20 | 1,143 |

Источник: исходные данные администрации

Общая протяжённость теплотрасс по поселку  составляет 6,62 км ( в 2-х трубном исчислении), прокладка теплосети – подземная и надземная.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных промышленных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Мероприятия

- Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным приоритетным направлением повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- оптимизация системы теплоснабжения поселка;

- реконструкция источников теплоснабжения;

-  перевод частных домов на индивидуальное отопление;

-  модернизация тепловых сетей;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Основными направлениями развития системы коммунального теплоснабжения Новописцовского городского поселения определены:

Комплексной программой социально-экономического развития Вичугского муниципального района на 2012-2014 годы в области теплоснабжения предусмотрено:

- Строительство тепловой сети протяженностью 1 км;

- Реконструкция котельной №1, п.Новописцово, ул.Лесная (замена осн. оборудования);

- Реконструкция тепловой сети с заменой 50% труб от котельной №1;

- Реконструкция тепловой сети с заменой 50% труб от котельной №2;

- Реконструкция котельной №2 ул.Аптечная, п.Новописцово (замена основного оборудования).

## 12.5. Газоснабжение

Газоснабжение поселка Новописцово осуществляется природным и сжиженным газом.

В настоящее время подача газа  поселка Новописцово Вичугского района Ивановской области  осуществляется по магистральному  трубопроводу Саратов – Горький – Череповец. Газораспределительная станция Новописцово расположена на газопроводе-отводе Шуя-Кинешма.

Распределительная станция введена в строй в 1970 г.

Характеристика газораспределительных станций Новописцовского городского поселения Вичугского района Ивановской области

Таблица 12.9.

| Наименование ГРС | Эксплуатирующая организация | Тип ГРС | Давление газа входное, МПа |  | Давление газа выходное, МПа |  | Производительность тыс.м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт | Проект | Факт | Проект | Факт |
| Новописцово | ООО "ВТГ" Ивановское ЛПУМГ | Инд. проект 1970 г. | 5,5 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 5,5 | 2 |

Согласно разработанной схеме газификации первоочередных районов Ивановской области предусматривается реконструкция ГРС Ново-Писцово, после которой выходное давление составит 6 тыс. см2.

Переводятся с сжиженного газа на природный  квартиры в многоэтажном жилом фонде, частные домовладения.

Мероприятия

Газоснабжение потребителей поселка Новописцово на перспективу намечается, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа в Новописцово намечается в следующих направлениях:

- как топливо для отопительных и промышленных котельных;

- в качестве топлива для индивидуальных источников тепла;

- в качестве топлива для технологических нужд промпредприятий;

- на индивидуально-бытовые нужды населения для пищеприготовления и горячего водоснабжения.

## 12.6. Связь

В связи с развитием телефонной сети, а также улучшения качества оказываемых услуг, за предыдущий год наблюдается увеличение абонентов, а также пользователей сети «Интернет» высокой скорости соединения.

На территории поселка услуги связи оказывают 3 оператора связи: Мегафон, БиЛайн, МТС.

Мероприятия

Предусмотрены мероприятия по улучшению качества покрытия сотовой связью в п.Новописцово.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле-радиовещания должны стать:

- Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Ивановской области;

- Повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- Создание комплексной информационной мультисервисной сети области;

- Увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории области;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах области.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на долгосрочную перспективу должно включать следующие мероприятия:

- Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- Повышение доступности услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для населения и организаций;

- Стимулирование распространения информационно-коммуникационных технологий на социально-экономическую и управленческую сферы деятельности.

# 13.Объекты  культурного наследия

На территории поселения  имеется 2  объекта культурного наследия, в том числе 2 выявленных объекта.

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новописцовского городского поселения

Таблица 13.1.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий клуб им. Октябрьской революции при Ново-Писцовском льнокомбинате | п.Новописцово, Кооперативная ул., 1, Новописцовское ГП. | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 2 | Ново-Писцовский льнокомбинат | п. Новописцово, Новописцовское ГП | Выявленный объект культурного наследия | История |

Источник: СТП Вичугского района

Список памятников истории и культуры, рекомендуемый для принятия под охрану

Таблица 13.2.

| п\п | Haимeнoвaниe пaмятникa | Дaтиpoвкa | Mecтoнaxoждeниe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Церковь Петра и Павла | Около 1900 | п.Новописцово |

Источник: СТП Вичугского района

Требования ст. 17 Федерального закона 73-ФЗ о документах, представляемых в орган государственной власти соответствующим муниципальным образованием для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр соответствующий орган охраны объектов культурного наследия представляет в Правительство Российской Федерации (в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 Федерального закона №73-ФЗ) либо в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, определенный законом данного субъекта Российской Федерации:

1) заявление о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр;

2) заключение государственной историко-культурной экспертизы;

3) сведения о наименовании объекта;

4) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события;

5) сведения о местонахождении объекта;

6) сведения о категории историко-культурного значения объекта;

7) сведения о виде объекта;

8) описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны);

9) описание границ территории объекта;

10) фотографическое изображение объекта;

11) сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом культурного наследия;

12) сведения о собственнике земельного участка и пользователе земельным участком, а также о правовом режиме использования земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия.

Мероприятия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Новописцовского городского поселения в частности следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия;

-применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

# 14. Природоохранные ограничения

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В поселении выделены следующие особо охраняемые природные территории:

- Сосновый бор п.Новописцово. Площадь – 1 га. Расположен на склоне долины  р. Сунжи. Средний возраст деревьев 80-100 лет.

# 15. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области обеспеченность объектами рекреационного назначения для городских поселений составляет 10  м2/чел.

Существующая площадь озеленения поселения составляет  36,5 га.

Мероприятия

Генпланом предусматривается озеленение новых объектов культурно-бытового обслуживания и территорий нового  жилищного строительства П.Новоисцово.

Всего озеленение в пределах поселка  предусмотрено площадью  27,8 га.

Территория озеленения  в пределах береговой полосы, которая является землями общего пользования, предусмотрена площадью 12,8 га.

# 16. Данные об использовании земель

По состоянию на 1.01.2013г. общая площадь земельного фонда муниципального образования – земли населенных пунктов п.Новописцово составляет 285,8  га.

# 17. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Часть территории поселения подвержена периодическому затоплению и подтоплению при наводнениях. Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обвалования. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках подвержен пгт. Новописцово (территория промзоны, расположенная на  берегу  реки Сунжи).

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

Гидротехнические сооружения Новописцовского городского поселения  Вичугского муниципального района Ивановской области

Таблица 17.1.

| № п/п | Наименование и расположение гидросооружения | Тип | Проектное назначение сооружения | Площадь зеркала водохранилища при НПУ, га | Полезный объем водохранилища, тыс. куб.м | Наименование ответственного за сооружение (предприятия, хозяйства) | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Плотина на р.Сунжа в п. Новописцово | Плотина земляная, водосброс открытого типа с плоским затвором | Для технических нужд | 0,6 | 120 | ООО «Льнокомбинат Новописцовский» | 1963 | Удовлетворительное |

Источник: СТП Вичугского района

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Оползни.

Наиболее активное развитие оползневых процессов наблюдается на береговых склонах долины реки.

Наиболее активно развиваются на территории района такие процессы, как оползни. Менее активно проявляют себя карстово-суффозионный процесс, донная и боковая эрозия временных и постоянных водотоков.

Территории проявления таких процессов, требуют более подробных и тщательных геологических изысканий и дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В "Кадастр населённых пунктов и народно-хозяйственных объектов, испытывающих воздействие ЭГП или находящихся в зоне их возможного влияния, на территории Ивановской области", разработанный в 2004 году ТЦ «Ивановогеомониторинг», вошли 56 населенных пунктов, расположенных на береговых склонах Горьковского водохранилища и находящихся в зонах  различных категорий воздействия таких типов ЭГП, как переработка берегов (Пб), оползни (Оп) и подтопление (Пт). Кроме этого, в кадастр вошли 50 населённых пунктов, находящихся в зоне влияния карста, с его наиболее поздним и интенсивным проявлением форм: карстово-суффозионных провалов, воронок, озер. Ряд сельских населённых пунктов, расположенных на береговых склонах долин рек с высокой гидрографической извилистостью и приуроченных к крутым излучинам, испытывают в различной степени угрозу от боковой эрозии рек, сопровождаемой оползнями. Одним из таких объектов является п. Новописцово (№ 11 по кадастру), на северо-востоке которого, в левобережье р. Сунжи, развита в глубоком прижиме русла боковая эрозия и активный оползень, захвативший склон на всю высоту, что создает угрозу разрушения садово-огородным участкам и хозяйственным постройкам.

Опасные природные процессы, наблюдаемые на территории Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области

Таблица 17.2.

| № п/п | Вид опасного явления | Характеристика и критерии опасного природного явления |
| --- | --- | --- |
| 1 | оползень | Существует угроза оползня левого берега реки Сунжа, имеет площадь около 500 м2 и угрожает домовладениям «»24, 26, 28, 33 ул.Набережной и домовладения №5, 6, 7, 8, 9 ул.Подгорной |

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты.

К данной категории опасности относится газопровод.

Перечень объектов – источников возможного возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Таблица 17.3.

| Наименование объекта | Местоположение | Категория опасности (химический объект, пожаровзрывоопасный объект и др.) | Радиус возможного поражения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новописцовский льнокомбинат» | п.Новописцово, ул.Кооперативная | Химический объект | 1,4 км2 |

Источник: исходные данные администрации

К данной категории опасности относится газопровод.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции (ТП) и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных поселка и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

# 18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности поселения пожарное депо в п.Новописцово отсутствует.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории муниципального образования имеется 7 пожарных водоемов.

Характеристика пожарных водоемов

Таблица 18.1.

| № п/п | Местоположение пожарного водоема | Наличие пирса | Принадлежность | Объемы воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Панюшика (ул.Островского) | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | 50 |
| 2 | ул.Правды, д.37 | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | 100 |
| 3 | ул.Октябрьская, д.53 | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | 100 |
| 4 | ул.Мира, д.20 | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | 100 |
| 5 | ул.Транспортная, д.1 | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | 100 |
| 6 | ул.Кооперативная, д.31 | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | Неограниченное количество |
| 7 | ул.Советская | имеется | Администрация Новописцовского городского поселения | 50 |

Источник: исходные данные администрации

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

Характеристика пожарных гидрантов

Таблица 18.2.

| № п/п | Местоположение, адрес гидранта | Принадлежность | Основные параметры гидранта (давление) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Лесная, д.7 | - | 3,5 атм. |
| 2 | ул.Октябрьская, д.32 | - | 3,5 атм. |
| 3 | ул.Кооперативная, д.5 (универмаг) | - | 3,5 атм. |
| 4 | ул.Набережная, д.3 | - | 3,5 атм. |
| 5 | ул.Фрунзе, д.2 | - | 3,5 атм. |
| 6 | ул.Лесная, д.9 | - | 3,5 атм. |
| 7 | ул.Лесная, д.15 | - | 3,5 атм. |
| 8 | ул.Кооперативная, д.1 | - | 3,5 атм. |
| 9 | ул.Осипенко, д.5 | - | 3,5 атм. |
| 10 | ул.Осипенко, д.11 | - | 3,5 атм. |
| 11 | ул.Набережная, д.21 | - | 3,5 атм. |
| 12 | ул.Фрунзе, д.1 | - | 3,5 атм. |
| 13 | ул.Фрунзе, д.3 | - | 3,5 атм. |
| 14 | пер.Почтовый, д.1 | - | 3,5 атм. |
| 15 | ул.Аптечная, д.14 | - | 3,5 атм. |
| 16 | ул.Песочная, д.8 | - | 3,5 атм. |
| 17 | ул.Лесная, д.23 | - | 3,5 атм. |
| 18 | ул.Набережная, д.5 | - | 3,5 атм. |
| 19 | ул.Октябрьская (д/с «Светлячок») | - | 3,5 атм. |
| 20 | ул.Пиоперская, д.5 | - | 3,5 атм. |

Источник: исходные данные администрации

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

Администрацией  Новописцовского городского поселения разработана целевая программа «Пожарная безопасность на территории Новописцовского городского поселения 2011-2015 г.» (далее-Программа).

Основные цели Программы:

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Новописцовского городского поселения;

- уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров;

- улучшения координации работы всех видов служб пожарной охраны поселения;

- повышение эффективности спасения людей при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

Основные мероприятия Программы:

  - Организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

  - Организация работы добровольной пожарной дружины.

  - Организация пожарного водоснабжения территории Новописцовского городского поселения.

  - Проведение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности.

  - Организация пожарной безопасности муниципальных учреждений.

# 19.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территории муниципального образования  отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

19.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров  для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 19.1.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разре шенное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

19.2.По условиям санитарной охраны.

На территории населенного пункта располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 19.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, рег-щие разрешенное исп-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

19.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 19.3.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома; - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. -объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления; - конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 19.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств…; предприятия пищевых отраслей промышленности; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Допускается размещать: здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, станции техобслуживания автомобилей. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 19.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (СЗЗ устанавливаются для ВЛ свыше 330 кВ и выше, для ВЛ  напряжением 330 кВ – 20 м, 500 кВ – 30 м, 750 кВ – 40м, 1150 кВ – 55 м).

От ВЛ устанавливаются охранные зоны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 19.6.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

19.4. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 19.7.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные докумен ты, регули рующие разрешенное исполь зование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 3 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 3 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

19.5. По условиям сохранения объектов культурного наследия

На территории муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территорий накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 19.8.

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Ивановской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

# 20.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 285,8 | 285,8 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 285,8 | 285,8 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 2,58 | 2,5 |
| 2 | плотность населения | чел. на га |  |  |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 0,35 | 0,3 |
|  |  | % | 13,6 | 12 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 1,18 | 1,2 |
|  |  | % | 45,7 | 48 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,05 | 1,0 |
|  |  | % | 40,7 | 40 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 25 | 26 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 64633 | 65000 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 1400 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 2,2 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 1400 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 100 |
| 4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | 1009 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 72 |
| 5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 |  | 63624 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 98,7 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 232 | 100 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 630 | 630 |
| 3 | больница | койко/мест | - | - |
| 4 | поликлиника | пос. в смену | 56 | 56 |
| 5 | объекты социального обеспечения | объект | - | - |
| 6 | спортивные залы общего пользования | кв.м | 288 | 288 |
| 7 | плоскостные сооружения | га | 0,2 | 1,7 |
| 8 | клубы, Дома культуры | мест | 80 | 450 |
| 9 | библиотека | тыс.ед.хран. | 11,5 | 12,5 |
| 10 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 853 | 853 |
| 11 | объекты общественного питания | пос. мест | н/д | 100 |
| 12 | предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 12 |
| 13 | баня | мест | 120 | 120 |
| 14 | пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | - | 1 |
| V | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,8 |
| 2 | водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,8 |
| 3 | вторичное использование воды | % |  | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,8 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,8 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. |  | 300 |
| 4 | протяженность сетей водоснабжения | км |  |  |
| 5 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,6 |
| 6 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,6 |
| 6.1 | протяженность сетей канализации | км |  |  |
| 7 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч/в год |  | 4,3 |
| 7.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  | 1700 |
| 7.3 | протяженность распределительных сетей 0,4-6-10 кв | км | 16 | 16 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность основных улиц и проездов | км | 17,7 | 17,7 |
|  | в т.ч. с твердым покрытием | км | 10,5 | 17,7 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от 6.11.2009 г. №313-п.

- Схема территориального планирования Вичугского района, выполненная Проектным институтом «ДСК-Проект».

- Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на период до 2020 года.

- Комплексная программа социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на 2012-2014 годы.

Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на период до 2020 года

СТП Ивановской области, 2008 год